《工业流程的基本原理和技术B》作业

1．下列与海水资源有关的生产过程中，未涉及氧化还原反应的是（    ）

A．海水提溴    B．海带提碘    C．氯碱工业    D．海水晒盐

2． 从海带中提取碘单质，成熟的工艺流程如下，下列关于海水制碘的说法，不正确的是（　　）

A.实验室在蒸发皿中灼烧干海带，并且用玻璃搅拌

B.含I-的滤液中加入稀硫酸和双氧水后，碘元素发生氧化反应

C.在碘水中加入几滴淀粉溶液，溶液变蓝色

D.碘水中加入CCl4得到I2的CCl4的溶液，该操作为“萃取”

3．超临界状态下的CO2流体溶解性与有机溶剂相似，可提取中药材的有效成分，工艺流程如下。下列说法错误的是(　　)

A.浸泡时加入乙醇有利于中草药有效成分的浸出

B.高温条件下更有利于超临界CO2萃取

C.升温、减压的目的是实现CO2与产品分离

D.CO2流体萃取中药材具有无溶剂残留、绿色环保等优点

4.我国有广阔的海上疆域，海水综合利用要符合可持续发展的要求，其联合工业体系(部分)如图所示，下列说法错误的是(　　)

A.从苦卤中制溴和制盐的过程中都存在氧化还原反应

B.海水淡化的方法中，以日光为能源的蒸馏法最符合可持续发展的要求

C.海水制镁过程中用到的沉淀剂是石灰乳

D.氯碱工业的产品可用于生产盐酸、漂白液等

5.海水开发利用的部分过程如图所示。下列说法错误的是（    ）

A．向苦卤中通入Cl2是为了提取溴

B．粗盐可采用除杂和重结晶等过程提纯

C．工业生产中常选用NaOH作为沉淀剂

D．富集溴一般先用空气和水蒸气吹出单质溴，再用   SO2将其还原吸收

6．利用海水提取溴和镁的过程如下，下列说法不正确的是（    ）

A．工业溴中含少量Cl2，可用NaOH溶液除去

B．工业上常利用电解熔融MgCl2冶炼金属镁

C．富集溴元素过程中，空气吹出法利用了溴易挥发的性质

D．若提取1 mol Br2，至少需要标准状况下44.8 L的Cl2

7．实验室中，从海藻里提取碘的部分流程如下图。下列说法中，不正确的是（    ）

含I－的

水溶液

含I2的

水溶液

含I2的

有机溶液

试剂a

试剂b

③

海藻

①

灼烧

浸泡

海藻灰

悬浊液

灰渣

②

④

⑤

A．试剂a可选用酸化的双氧水

B．试剂b可选用酒精

C．步骤③的操作是过滤

D．步骤①需用坩埚，步骤⑤需用分液漏斗

8．海水综合利用要符合可持续发展的原则，其联合工业体系（部分）如图所示，

①海水淡化工厂

海水

②镁工业

制盐工业

③溴工业

④氯碱工业

下列说法不正确的是 （    ）

| A．①中可采用蒸馏法 | B．②中可通过电解饱和氯化镁溶液制金属镁 |
| --- | --- |
| C．③中提溴涉及到氧化还原反应 | D．④的产品可生产盐酸、漂白液等 |

9. 为了从海带浸取液中提取碘，某同学设计了如下实验方案：

下列说法正确的是（    ）

A．①中反应的离子方程式：2I− + H2O2 ==== I2 + 2OH−

B．②中分液时含I2的CCl4溶液从分液漏斗上口倒出

C．③中得到的上层溶液中含有I−

D．操作Z的名称是加热

10.以氯酸钠（NaClO3）等为原料制备亚氯酸钠（NaClO2）的工艺流程如下：

反应1

减压蒸发（55oC）

冷却结晶

下列说法中，不正确的是（    ）

A．反应1中，每生成1 mol ClO2有0.5 mol SO2被氧化

B．从母液中可以提取Na2SO4

C．反应2中，H2O2做氧化剂

D．采用减压蒸发可能是为了防止NaClO2受热分解