《常用电子元器件-晶体三极管》学习任务单

（此页可打印或手写完成后拍照）上传教师指定空间

学校：年班：姓名：

学习指引：

- 打开“《常用电子元器件-晶体三极管》引导微课”开始学习

- 适当位置处暂停，完成“《常用电子元器件-晶体三极管》学习任务单”中相关任务

- 学习结束后进行“《常用电子元器件-晶体三极管》学习检测”开始测试

- 测试结束后，接着阅读“《常用电子元器件-晶体三极管》拓展学习资源”继续学习

- 学习结束后，请完成“《常用电子元器件-晶体三极管》作业”

学习任务：

一、晶体管

晶体管包括晶体二极管、晶体三极管及发光二极管、场效应管、可控硅等

1、半导体：半导体是指在常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。半导体材料的导电性可控，导电性能在绝缘体到导体之间，随材料的温度、光照、电磁场作用及掺杂等条件变化而改变。

2、PN结：利用半导体导电性能在绝缘体到导体之间的特性，通过掺杂得到P型半导体和N型半导体。在一块完整的半导体材料上，用不同的掺杂工艺使其一边形成N型半导体，另一边形成P型半导体，在这两种半导体的交界面附近的区域就形成一个PN结。

PN结具有单向导电性。

二、晶体二极管

二极管的基本特性就是单向导电性。利用二极管的单向导电性可以将交流电转化为直流电，称为整流作用。

三、晶体三极管

1、晶体三极管的外观及引脚排列

如图所示的小功率塑封三极管引脚排列：

三极管有标识的平面朝前（“与三极管面对面”），引脚从左向右的顺序是“E(发射极)、B(基极)、C(集电极)”。

2、三极管结构及类型

三极管是由P型半导体与N型半导体相间排列，形成三个电极区、两个PN结的晶体管元件，根据排列顺序，分为NPN型三极管和PNP型三极管两种类型，三个电极分别是发射极E、基极B和集电极C。发射极E就是三极管电路符号中那个有箭头表示的电极，箭头方向朝外表示NPN型三极管，箭头方向朝内表示PNP型三极管。

四、三极管的工作原理

三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结，两个PN结把整块半导体分成三部分，中间部分是基区，两侧部分是发射区和集电区，排列方式有PNP和NPN两种。

以NPN型三极管为例，当三极管基极和发射极之间加上正向偏置电压时，发射结、集电结的导通性能改变，集电极电流迅速急速增大，且随基极电流变化而改变。

NPN三极管为两个PN结共用一个P区，在构造工艺上，基区做得非常薄，一般为几微米到几十微米，两个 PN 结依靠基区紧密地结合在一起，相互影响和关联，使得三极管的特性完全不是两个单独PN结特性的叠加，三极管外部施加电压后，基极电流、集电极电流和发射极电流之间的关系，形成电流放大作用。

五、三极管放大电流的三种类型

共发射极共集电极共基极

六、《常用电子元器件-晶体三极管》实践作业

- 找一找家中哪些地方有电子电路板，认识一下上边的电子元器件，看看都有哪些晶体三极管；判断电路板上的三极管是哪种类型的晶体三极管，与外围元件组成的放大电路属于哪种类型。

- 记录实践过程（可以是小视频，也可以是每个实践步骤拍一张照片）

《常用电子元器件-晶体三极管》学习检测

班级： 姓名：

- 半导体是指在常温下导电性能介于导体与（ ）之间的材料。

A.	绝缘体    B. 超导体

- PN结的基本特性是（   ）。

A. 双向导电性    B. 单向导电性

- 晶体二极管有（ ）的作用。

A.整流    B.滤波

- 晶体三极管有（ ）个PN结。

A.3B.2

- 晶体三极管的三个电极分别是（   ）、基极和集电极。

A. 发射极		B.栅极

- 如图所示，三极管T3是（   ）型三极管

A.	NPN	B.PNP

- 一般利用三极管的饱和区和截止区，通过控制基极使三极管处于饱和或截止状态，从而实现电路导通或断开，起到（  ）作用。

A.	放大  B. 开关

- 如图所示，塑封晶体三极管S9015的最右侧引脚是它的（   ）

A.	发射极		B. 基极     C.集电极

- 根据三极管使用的半导体材料分类，可以分为（  ）三极管和锗三极管。

A.	硅    B磷

10.如图所示，三极管VT所在的电路是（  ）放大电路。

A.	共发射极	B.共集电极