旧物改造笔筒

一、链接生活

笔筒是盛放各种笔及其他学习用具的器物,起到集中收纳、便于取用的作用。日常生活中的纸筒等废弃物品稍加改造，就可以成为书桌上的小笔筒，给各种笔、尺子、橡皮等找到了安身之处，使桌面变得干净整齐。

二、知识链接

1.笔筒

笔筒是中国古代除笔、墨、纸、砚以外最重要的文房用具，大约出现在明朝中晚期。因使用方便，很快风靡天下，至今仍盛而不衰。

笔筒的材质大多采用木、竹、陶瓷，也有用玉石、树根等制成的，明代木雕笔筒大都简朴大

方、花纹疏密有致，刀法具有神韵。清代的笔筒则纹饰繁缛（rù），在工艺上借鉴了牙雕、竹雕、漆雕等技巧，雕刻极为精细。

酸枝笔筒           竹雕镂空笔筒              陶瓷笔筒

随着现代科技的发展，笔筒材质、样式等发生了很大变化，出现了轻巧而不易变形的金属材质的笔筒，色彩亮丽的塑料材质的笔筒和环保型海绵纸材质的笔筒等，这些不同材质的笔筒广泛应用于家庭和各种办公环境中。

金属笔筒             塑料笔筒                 海绵纸笔筒

2.笔筒结构

旧物改造的笔筒由筒口、筒壁和筒底三部分组成。笔筒主体是一个圆柱形纸筒，外围装饰是用布条编制而成的；筒口处用一根布条进行了包边；筒底由两个大小不一的圆纸片包布后粘接而成。

筒口

筒壁

筒底

3.复习挑压编方法

压一挑一

挑一压一

压一挑一

挑一压一

三、方法指导

（一）准备

1．工具：铅笔、剪刀、松紧带、珠针、热熔胶枪

2．材料：纸筒、卡纸、旧衣物

根据大部分笔的长度，选择高度合适的废旧物品（纸筒：高9厘米、内直径7.5厘米，外直径8.5厘米，厚度0.5厘米）改造笔筒，建议高度10厘米左右为宜。

（二）旧物改造笔筒流程可以分成三个阶段进行，分别是：

1. 制作筒底

（1）画

将纸筒放在卡纸上，分别沿内、外壁画圆。

画内圆                                        完成

画外圆                                      完成

（2）剪

沿线剪好圆纸片，放在布料上，继续剪裁，注意留1厘米左右的余量。

剪纸片                                     剪布料

（3）粘

将纸片放在布料中间，热熔胶枪通电加热后，将适量胶点在纸片边缘，布边向内折叠，及时按压，整理，保证牢固，小心烫伤。热熔胶枪不用时，及时断电。

点胶                                        按压

整理                                        固定

反面                                        正面

2.改造筒壁

（1）剪裁布条

根据纸筒外周长27.5厘米，纸筒高9厘米，将旧牛仔裤剪裁成以下规格的布条：

筒口包边布条：27.5 × 1.5厘米（1根）

竖布条：11 × 1.5厘米（18根）

横布条：28.5 × 1厘米（9根）

测量周长                       测量筒高

筒口包边

竖条                                         横条

（2）固定竖条

用珠针将布条一条挨着一条固定在纸筒一端，松紧带套在另一端，方便编制，调整好间距，用热熔胶将其固定。

固定                                        点胶

按压                                        固定

（3）穿编横条

用挑压编的方法将横条穿编、整理、固定，注意松紧合适，接口放在竖条下面，将接缝处隐藏起来，确保作品美观，所有横条穿编完成后，将竖条剩余部分隔条固定在纸筒另一端，结束穿编。

1

点胶固定                                 挑压穿编

挑一压一                                    搭接固定

向上翻折                                    完成一圈

2

点胶固定                                   完成两圈

完成四圈                                    隔条固定

点胶固定                                    完成穿编

3.组装成型

（1）粘筒口包边

粘筒口包边布条，首尾相接，按压牢固。

点胶按压                                     完成筒口

（2）粘筒底

将内圆片放入筒中，接缝处涂胶，使内圆片与筒壁固定。在固定大圆片时，分别在内圆片中间和纸筒边缘点胶，确保粘接牢固。

放内筒底                                   接缝点胶

内底固定                                    点胶固定

外底固定                                    组装成型

综合实践

有兴趣的同学们还可以搜集身边的其他废旧物品，重新设计与制作，将其改造成实用美观的笔筒等，整理自己的书桌，将学习用具收进自己改造的小笔筒中，赶快行动吧！